# 空氣清淨機CADR和ACH怎麼估算

估算空氣清淨機的 CADR (潔淨空氣輸出率) 和 ACH (每小時換氣次數)，主要是透過空間坪數和目標換氣次數來推算：將空間坪數換算成體積（m³），再乘以希望的 ACH (一般建議 3-6 次)，就能得到需要的 CADR (m³/h)；反之，知道 CADR 則用CADR ÷ 空間體積可算出 ACH。快速估算可用坪數 × 24～40倍得到 CADR 範圍，或坪數 × 28～56（數字越大潔淨越快）。

# 1. 計算空氣清淨機所需 CADR (潔淨空氣輸出率)

公式:

- 所需 CADR (m³/h) ≈ 空間坪數 × 空間高度 (m) × 目標 ACH (換氣次數)

步驟:

- 測量空間: 找出房間的長、寬 (算出坪數再換算平方公尺)，並量出樓高 (通常約 2.8m)。

- 決定目標 ACH:

- 一般建議: 3-6 次/小時 (讓空氣乾淨更快速)。

- 過敏或有毛孩: 建議 ≥ 5 次/小時。

- 代入計算:

例: 10 坪房間 (約 33m²)，樓高 2.8m，目標 ACH 4 次。

空間體積 = 33m² × 2.8m ≈ 92.4 m³

所需 CADR ≈ 92.4 m³ × 4 ≈ 370 m³/h。

- 快速估算口訣: 空間坪數 × 24～40 (m³/h) 或 28～56 (m³/h)。

# 2. 計算空氣清淨機的 ACH (每小時換氣次數)

公式:

- ACH = CADR (m³/h) ÷ 空間體積 (m³) (坪數 × 3.3m² × 樓高)

步驟:

- 取得數值: 查閱空氣清淨機規格表上的 CADR (m³/h)。

- 算出空間體積: 同上，空間坪數 × 3.3(m²/坪) × 樓高(m)。

- 代入計算:

例: CADR 400 m³/h，用於 10 坪房間 (體積約 92.4m³)。

ACH = 400 ÷ 92.4 ≈ 4.3 次/小時。

# 總結

選購時，用坪數 × 28~56 (m³/h) 估算所需 CADR，然後在機器規格上找比你算出來的 CADR 數值稍高的機種，並考量噪音與濾網等級，才能有效淨化空間。